1 sz. MUNKALAP





Rg. száma:........... / 69 UTI     SZRD-5MK rád. táv. mérő    24 havi id. vizsga   lokátor szakág     végrehajtotta :..... fő     19..... év ..... hó ..... nap





Mk.


pont�
A  munka


megnevezése�
Előírt


paraméter�
Mért


paraméter�
A javítás


módja�
A javítás utáni


paraméter�
A munkát


végezte�
A munkát


ellenőrizte�
Idő�
Anyag�
�
     1.�
Készítsük elő:


- a szerszámokat és az ellenőrző- mérő-


berendezéseket


 Nyissuk fel a szükséges szerelőnyíláso-


kat�



végrehajtva





végrehajtva�
�
�
�
�
�
�
�
�
     2.�
Ellenőrizzük:


- a kábelek állapotát és rögzítettségét


- az antennák és az antenna áramvonala-


zók állapotát


- a kábelek és blokkok testelő átkötései-


nek állapotát


- a blokkok külső állapotát, rögzítettsé-


gét és a rezgéscsillapítását


- a kábelek hollandianyáinak meghúzott-


ságát


- a kapcsolók, átkapcsolók, nyomógom-


bok és jelzőlámpák állapotát


- a vezetékek és a nagyfrekvenciás kábe-


lek állapotát a magas hőmérsékletű te-


rekben�



üzemképes


üzemképes





üzemképes





üzemképes





üzemképes





üzemképes








üzemképes�
�
�
�
�
�
�
�
�
     3.�
Ellenőrizzük:


- a biztosítékok állapotát


- névleges értékét�



üzemképes


névleges�
�
�
�
�
�
�
�
�
 116.�
 Építsük ki a repgépből a 2, 3, 4, 5, 6 és


a 8-as blokkokat


 Ellenőrizzük a szerelést és az alkatrésze-


ket�



végrehajtva


üzemképes�
�
�
�
�
�
�
�
�
 117.�
Állítsuk be a magnetronáram optimális


értékét�
névleges�
�
�
�
�
�
�
�
�
 118.�
Ellenőrizzük próbapadon:


- a nagyfeszültség bekapcsolási idejét


- a zaj szerinti ARU működést


- a befogó aut. működését "B" üzemben�



névleges


névleges


névleges�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
- az APCS fokozat működését


- a " holt " zónát


- az adó frekvenciáját


- a vevő befogási érzékenységét


- az impulzus szerinti ARU működést


- a távolság szerinti keresési távolságot�
üzemképes


névleges


névleges


névleges


névleges


névleges�
�
�
�
�
�
�
�
�
  119.�
Ellenőrizzük a 2-es blokk és a csőtápvo-


nal hermetikusságát�
üzemképes�
�
�
�
�
�
�
�
�
  120.�
Ellenőrizzük:


- a rezgéscsillapító keretek állapotát


- a blokkok, kábelek csatlakozóinak álla-


potát


 Építsük vissza a kiépített blokkokat


 Ellenőrizzük a blokkok rögzítését és a


rezgéscsillapítást�



üzemképes


üzemképes





végrehajtva


üzemképes�
�
�
�
�
�
�
�
�
  121.�
Ellenőrizzük repgépen:


- a távolság szerinti kalibrálást " A " és


" B " üzemmódban


- a sebesség szerinti kalibrálást


- a számítóberendezéssel való együttmű-


ködést  / FE-EMO közös /�



névleges





névleges


üzemképes�
�
�
�
�
�
�
�
�
	                                                                                                                                                                                                                     Össz. idő:_________óra


..................................................................


             műhelyparancsnok


